18. Mai 2026

AERZEN präsentiert neue Turbo-Generation G6

Steigerung der Energieeffizienz um bis zu 15 %

AERZEN treibt die technologische Weiterentwicklung seiner erfolgreichen Turbo-Baureihe voran und stellt mit dem AT125-0,9S G6, dem AT125-1,3S G6 und dem AT250-0,9S G6 die ersten Baugrößen der neuen Generation 6 vor. Sie setzen Maßstäbe in puncto Energieeffizienz, Regelbereich und Digitalisierung und eröffnen neue Möglichkeiten für zukunftsorientierte Anwendungen. Neu im Portfolio ist zudem die Turbostufe AT450-0,9S für hohe Volumenströme. Damit baut AERZEN seine Position als Technologieführer im Bereich leistungsstarker und effizienter Turbolösungen weiter aus.

Mit der neuen Generation 6 (G6) entwickelt AERZEN das innovative G5plus Design der Turbo-Baureihe konsequent weiter. Herzstück des Aggregats ist eine neue Turbostufe mit höchster Energieeffizienz und einem bislang unerreichten Regelbereich von bis zu 1:5. Ausschlaggebend dafür ist das ideal abgestimmte Zusammenspiel von Laufrad, Spirale und allen strömungsführenden Komponenten, deren Auslegung auf aufwendigen CFD-gestützten Strömungsanalysen basiert und exakt auf die jeweilige Leistungsklasse abgestimmt ist. Gegenüber konventioneller Turbotechnologie kann die Energieeffizienz um bis zu 15 % gesteigert werden. Auch die Steuerung wurde vollständig neu konzipiert und das Bediendisplay IoT-ready ausgelegt. Hinzu kommt ein kompaktes und platzsparendes Design, das den Maschinen-Footprint reduziert und die Aufstellung im Maschinenraum erleichtert.

Neue Turbo-Aggregate der Generation 6

Der neue Aerzen Turbo AT125-0,9S G6 deckt Volumenströme bis 83 m3/min ab und der neue Aerzen Turbo AT250-0,9S G6 bis 157 m3/min. Beide Turbogrößen sind für Nenndrücke von 900 mbar ausgelegt. Die Variante Aerzen Turbo AT125-1,3 G6 erreicht hingegen einen Volumenstrom bis 70 m³/min und einen Nenndruck bis 1.300 mbar. Ein leistungsfähiger und energiesparender Permanentmagnet-Synchronmotor, der die Anforderungen der IE5-Klassifizierung (Ultra Premium Effizienz) erfüllt, sowie das besonders aerodynamische Design von Turbolaufrad und Spiralgehäuse gewährleisten einen konstant hohen Gesamtwirkungsgrad. Auch im Teillastbetrieb weisen die Aggregate eine außergewöhnliche Performance auf.

Hohe Effizienz und Betriebssicherheit

Die moderne Multilevel-Frequenzumrichtertechnologie reduziert die Verlustleistung im Motor um bis zu 90 % und verbessert damit der Gesamtwirkungsgrad des Systems entscheidend. Ein weiterer Pluspunkt: Auf eine zusätzliche Motordrossel, oder einen Sinusfilter, die bei herkömmlichen Frequenzumrichtern eingesetzt werden müssen, kann hierbei verzichtet werden. Zudem ist der luftgekühlte AERZEN Frequenzumrichter für Eintrittstemperaturen von bis zu 50°C ausgelegt. Die innovative AERZEN Luftlagerung mit Doppelbeschichtung sorgt für eine erhöhte Lebensdauer von mehr als 80.000 Betriebsstunden und höchste Zuverlässigkeit. Zudem arbeiten die Turbogebläse absolut ölfrei sowie PFAS-frei in der Prozesslufterzeugung.

IoT-ready für Remote Monitoring

Die neue AERZEN Turbo-Steuerung ist standardmäßig für Remote Monitoring ausgelegt. Bei entsprechender Internet-Konnektivität vor Ort, etwa über LAN, WLAN oder Mobilfunk, kann das System aktiviert und genutzt werden. Es ermöglicht die transparente Überwachung relevanter Betriebsparameter in Echtzeit, darunter Differenzdruck, Volumenstrom, Temperatur, Drehzahl, elektrische Leistung, Betriebsstunden sowie Warnungen und Fehlerhistorien. Das erhöht Transparenz und Betriebssicherheit und unterstützt die Einbindung in vernetzte Systeme.

Neue Turbostufe AT450-0,9S

Die neue Turbostufe AT450-0,9S ergänzt die Turbo-Baureihe im oberen Volumenstrombereich. Sie ist für Volumenströme bis 300 m³/min und Nenndrücke bis 900 mbar ausgelegt und stellt die größte Baugröße im aktuellen Turbo-Portfolio dar. Zu den weiteren Vorteilen zählen eine um bis zu 15 % erhöhte Energieeffizienz sowie ein erweiterter Regelbereich. Die innovative Twin-Turbostufe mit einer zweiflutigen Verdichtung ist speziell für höhere Volumenströme konzipiert und bietet deutliche Vorteile in puncto Effizienz, Betriebssicherheit, Regelbereich und Aufstellfläche.

(4.048 Zeichen inkl. Leerzeichen)

INFOKASTEN

|  | AT125-0,9S G6 | AT250-0,9S G6 | AT125-1,3S G6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Volumenstrom: | 83 m3/min | 157 m3/min | 70 m³/min |
| Regelbereich: | 1:4 | 1:5 | 1:3 |
| Nenndruck: | bis 900 mbar (g) | bis 900 mbar (g) | bis 1.300 mbar (g) |
| Motorleistung: | 130 kW | 190 kW | 150 kW |
| Schalldruckpegel: | max. 74 dB(A) | max. 76 dB(A) | max. 74 dB(A) |
| Aufstellfläche: | 1,3 m2 | 1,5 m2 | 1,3 m² |

Über AERZEN

Weltweit werden industrielle Anlagen unter Einsatz von AERZEN Gebläsen und Verdichtern mit gasförmigen Medien versorgt. In der innovativen AERZEN Maschinentechnik stecken Erfahrungswerte aus über 160 Jahren Firmengeschichte. Das AERZEN Produktportfolio umfasst Drehkolbengebläse, Schraubengebläse, Turbogebläse und Schraubenverdichter und hält neben Standarderzeugnissen auch kundenindividuelle Sonderlösungen bereit. Mittels digitaler Services können die Effizienz, die Verfügbarkeit sowie die Produktivität nachhaltig und zukunftsorientiert gesteigert werden. Zusätzlich bietet der AERZEN After Sales Service die ganze Bandbreite an Service-Dienstleistungen an – vom Vollwartungsvertrag bis zu Reparaturen und Modernisierungen bestehender Anlagen.

Bildübersicht:

AERZEN-Turbo.jpg: AERZEN Turbogebläse stehen für unschlagbare Energieeffizienz, äußerste Kompaktheit, maximale Langlebigkeit und niedrigste Lebenszykluskosten

Bild: AERZEN

Keywords: Turbo, Turbogebläse, Energieeffizienz, Digitalisierung, Permanentmagnet-Synchronmotor, IE5, Multilevel-Frequenzumrichtertechnologie, Luftlagerung, IoT-ready, Remote Monitoring, Condition Monitoring

Meta-Title: AERZEN präsentiert neue Turbo-Generation G6

Meta-Description: Neue AERZEN Turbogebläse: bis zu 15 % höhere Energieeffizienz, Regelbereich 1:5 und IoT-ready für Remote Monitoring.

Deeplinks:

https://www.aerzen.com/de/

https://www.aerzen.com/de/produkte/turbogeblaese

Kontakt:

Tanja Buchholz

Aerzener Maschinenfabrik GmbH  Reherweg 28  31855 Aerzen

Telefon: 05154/81-9365  tanja.buchholz@aerzen.com

www.aerzen.com

Pressestelle:

Köhler + Partner GmbH

Brauerstraße 42  21244 Buchholz i.d.N.

Telefon +49 4181 92892-0  Fax +49 4181 92892-55

E-Mail: info@koehler-partner.de  www.koehler-partner.de