9. Juni 2026

CTX hält das Innere der CPU-Kühllösung im Gleichgewicht

Wie Heatpipes am stärksten sind

Mehr ist nicht immer mehr. Wenn CPUs immer leistungsfähiger werden, kommt es auf Kühlung mit hoher Leistungsdichte an. Heatpipes sind hier ein gefragtes Modell. Kühlkörperhersteller CTX Thermal Solutions zeigt, dass sich ihre Leistung nur erhöhen lässt, wenn man das Gesamtsystem im Auge behält.

In der Industrie sind PCs zu wichtigen Stützen der Automatisierung geworden. Von ihren CPUs (Central Processing Units) erfordert das neben hohen Taktraten vor allem Robustheit. Sie müssen mit zehn bis zwanzig Jahren besonders langlebig sein, in Umgebungstemperaturen von -40 bis +85 °C funktionieren und Belastungen wie zum Beispiel Vibrationen standhalten. Das schnelle Ableiten der Verlustleistungen, die hier zwischen 35 und 65 W erreichen können, ist daher essenziell. Für die Kühlung von CPUs in Industrie-PCs fertigt CTX Thermal Solutions Heatpipes. Mit der richtigen Auslegung lässt sich dabei ihre Leistungsfähigkeit auf engstem Bauraum optimal ausnutzen.

Warum Heatpipes für Industrie-CPUs gefragt sind

Heatpipes sind gerade in der Industrie ein etablierter Wärmeleiter. Sie führen sehr schnell hohe Verlustleistungen vom Hotspot ab. Dabei sind sie wartungsarm und arbeiten als passive Kühllösung im staubsicher geschlossenen IPC-Gehäuse. Warum das so ist, leitet sich von ihrem Funktionsprinzip ab. Eine Heatpipe ist ein geschlossenes System aus einem Kupferrohr mit einem Kühlmedium. Wo sich dieses erhitzt, entsteht Verdampfungswärme und der Druck im Rohrinnern senkt sich. Durch das Druckgefälle strömt der Dampf zur kälteren Stelle der Heatpipe, wo er kondensiert und die Wärme an einen Kühlkörper abgibt. Die innere Kapillarstruktur des Rohres transportiert die Flüssigkeit entgegen der Schwerkraft wieder zurück zur CPU. Das passive Kühlsystem arbeitet eigenständig und benötigt keine externen Wasserpumpen, Rohrleitungen oder Lüfter.

Wieso mehr Rohre nicht automatisch mehr Leistung bedeuten

Heatpipes bieten eine hohe Gestaltungsfreiheit. Dadurch eignen sie sich ideal für die engen Bauräume von PCs. Leistungsstärkere CPUs erfordern dabei nicht zwingend zusätzliche Heatpipes. Es ist ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren, das CTX für den verfügbaren Platz passgenau auslegt. Entscheidend ist dabei zunächst, wie viel Wärme eine einzelne Heatpipe transportieren kann. Dies wird im Wesentlichen bestimmt durch ihren Durchmesser, die Länge, ihre Kapillarstruktur sowie ihre Konstruktion für einen ungehinderten Wärmetransport. Als zweiten maßgeblichen Faktor nennt CTX die Einbaulage der Heatpipe. Eine vertikale Anordnung kann die Leistungsfähigkeit einer Heatpipe verbessern: Liegt ihr Verdampfer unterhalb des Kondensators, unterstützt sie den Rückfluss des Arbeitsfluids durch die Schwerkraft. Unabhängig davon ist ein möglichst guter thermischer Kontakt zwischen Heatpipe, Wärmequelle und Kühlkörper entscheidend, um den Wärmewiderstand zu minimieren.

Mehr Rohre bedeuten in der Regel auch, dass sich die Zahl der Wärmeübergänge und der Wärmewiderstand erhöht. Daher erfordert eine solche Erweiterung immer auch eine Anpassung von Kühlkörper und Luftführung. Auf diese Weise bleiben Verdampfung, Wärmetransport, Kondensation und Rückfluss im Gleichgewicht.

Nach welchen Kriterien die Auslegung erfolgt

CTX übernimmt die anwendungsspezifische Auslegung von Kühlkörpern nach Entwärmungsbedarf, Bauraum und Umgebungsbedingungen. In einer thermischen Simulation überprüft der Hersteller die Leistungsdaten und optimiert bei Bedarf über Design- oder Materialanpassungen die Kühlleistung. Neben Heatpipes fertigt der Hersteller alle weiteren Standardkühlkörper wie zum Beispiel Profil- und Flüssigkeitskühlkörper. Darüber hinaus entwickelt und fertigt CTX auch kundenindividuelle Kühllösungen.

(3.695 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Über CTX

CTX Thermal Solutions gehört zu Europas führenden Herstellern von Kühlkörpern für die Leistungselektronik. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio an Kühlkörperbauarten. Es reicht von passiven Kühllösungen wie Profilkühlkörper bis hin zu aktiven Kühlsystemen wie Flüssigkeitskühlkörper oder Heatpipes. Neben dem umfangreichen Standardprogramm realisiert CTX auch Kühlkörper nach Zeichnungsvorgabe oder begleitet Kunden bei der Neuentwicklung anwendungsspezifischer Kühllösungen. Für die Fertigung nutzt CTX alle relevanten Herstellungsverfahren von Druckguss bis Skived Fin. Ein Netzwerk mit internationalen Fertigungspartnern stellt eine hohe Verfügbarkeit sicher. Thermische Simulation und die komplette logistische Abwicklung des Warentransports vervollständigen das Serviceangebot. Kühllösungen von CTX finden sich in der Elektronik für die Stromversorgung, Elektromobilität, Antriebs- und Steuertechnik, Medizin- oder Agrartechnik.

CTX wurde 1997 gegründet und beschäftigt über 35 Mitarbeiter an seinem Stammsitz in Nettetal. Das zertifizierte Qualitäts- und Umweltmanagementsystem entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015 sowie der DIN EN ISO 14001:2015.

(1.183 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Bildübersicht:

CTX-Heatpipes.jpg: Mit seinen Heatpipes erzielt CTX auch auf engstem Bauraum eine effiziente Kühlung elektronischer Komponenten

Bild: CTX Thermal Solutions

Meta-Title:

CTX: Wie Heatpipes am stärksten sind

Meta-Description:

CTX Thermal Solutions sichert mit anwendungsgenauer Auslegung die Leistungsfähigkeit von Heatpipes für Industrie-CPUs

Keywords:

CTX Thermal Solutions, Heatpipes, Kühllösungen, Thermomanagement, Kühlkörper, Standardkühlkörper, Industrie-PCs, CPUs, Automation, Kühlkonzepte

Deeplinks:

https://www.ctx.eu/

https://www.ctx.eu/produkte/kuehlkoerper/heatpipe-kuehlkoerper

https://www.ctx.eu/produkte/kuehlkoerper

Social Media:

LinkedIn-Profil: https://www.linkedin.com/company/ctx-thermal-solutions/

Verlinkung des Unternehmens bei LinkedIn: @CTX Thermal Solutions GmbH

Der CTX-Kanal auf YouTube: www.youtube.com/@CTXThermalSolutions

CTX Thermal Solutions GmbH

Lötscher Weg 104 • 41334 Nettetal

Telefon: +49 2153 7374-0

E-Mail: info@ctx.eu • Internet: www.ctx.eu

Download-Area: https://www.koehler-partner.de/pressezentrum/ctx

Pressestelle:

Köhler + Partner GmbH

Brauerstraße 42  21244 Buchholz i.d.N.

Telefon: +49 4181 92892-0  Fax: +49 4181 92892-55

E-Mail: info@koehler-partner.de  Internet: www.koehler-partner.de