18 juni 2026

CTX houdt de interne werking van de CPU-koeling in evenwicht

Hoe heatpipes het meest effectief zijn

Meer is niet altijd beter. Naarmate CPU's steeds krachtiger worden, is koeling met een hoge vermogensdichtheid van cruciaal belang. Heatpipes zijn hier een populair model. Fabrikant van koellichamen CTX Thermal Solutions laat zien dat de prestaties alleen kunnen worden verbeterd als men het totale systeem in het oog houdt.

In de industrie zijn pc's uitgegroeid tot belangrijke pijlers van de automatisering. Van hun CPU's (Central Processing Units) wordt naast hoge kloksnelheden vooral robuustheid verlangd. Ze moeten een bijzonder lange levensduur van tien tot twintig jaar hebben, functioneren bij omgevingstemperaturen van -40 tot +85 °C en bestand zijn tegen belastingen zoals trillingen. Het snel afvoeren van het vermogensverlies, dat hier tussen de 35 en 65 W kan liggen, is daarom van essentieel belang. CTX Thermal Solutions produceert heatpipes voor de koeling van CPU's in industriële pc's. Met het juiste ontwerp kan hun prestatievermogen optimaal worden benut, zelfs in de kleinste inbouwruimte.

Waarom heatpipes zo populair zijn voor industriële CPU's

Heatpipes zijn vooral in de industrie een gangbare warmtegeleider. Ze voeren hoge vermogensverliezen vanuit de hotspot zeer snel af. Bovendien vergen ze weinig onderhoud en functioneren ze als passieve koeloplossing in een stofdichte, gesloten IPC-behuizing. De reden hiervoor vloeit voort uit het werkingsprincipe. Een heatpipe is een gesloten systeem dat bestaat uit een koperen buis met een koelvloeistof. Wanneer deze wordt verwarmd, ontstaat er verdampingswarmte en daalt de druk in de buis. Door het drukverschil stroomt de stoom naar het koudere deel van de heatpipe, waar hij condenseert en de warmte afgeeft aan een koellichaam. De interne capillaire structuur van de buis voert de vloeistof tegen de zwaartekracht in terug naar de CPU. Het passieve koelsysteem werkt zelfstandig en heeft geen externe waterpompen, leidingen of ventilatoren nodig.

Waarom meer buizen niet automatisch meer vermogen betekenen

Heatpipes bieden veel ontwerpvrijheid. Daardoor zijn ze ideaal voor de krappe ruimtes in pc's. Krachtigere CPU's hebben daarbij niet per se extra heatpipes nodig. Het is een samenspel van verschillende factoren waardoor CTX de beschikbare ruimte precies op maat ontwerpt. Het belangrijkste is in de eerste plaats hoeveel warmte een enkele heatpipe kan transporteren. Dit wordt voornamelijk bepaald door hun diameter, lengte, capillaire structuur en hun ontwerp, dat is afgestemd op een onbelemmerde warmteoverdracht. Daarbij geld, hoe groter de diameter des te meer warme kan afgevoerd worden.

Als tweede belangrijke factor noemt CTX de inbouwpositie van de heatpipe. Een verticale opstelling kan de prestaties van een heatpipe verbeteren: Als de verdamper zich onder de condensor bevindt, bevordert deze de terugstroming van het werkmedium door de zwaartekracht. Los daarvan is een zo goed mogelijk thermisch contact tussen de heatpipe, de warmtebron en het koellichaam van cruciaal belang om de warmteweerstand tot een minimum te beperken.

Meer buizen betekent doorgaans ook dat het aantal warmteovergangen en de warmteweerstand toenemen. Daarom vereist een dergelijke uitbreiding altijd ook een aanpassing van het koellichaam en de luchtstroom. Op deze manier blijven verdamping, warmtetransport, condensatie en terugstroming in evenwicht.

Op basis van welke criteria het ontwerp plaatsvindt

CTX zorgt voor het toepassingsspecifieke ontwerp van koellichamen op basis van de benodigde warmteafvoer, de beschikbare inbouwruimte en de omgevingsomstandigheden. In een thermische simulatie controleert de fabrikant de prestatiegegevens en optimaliseert hij indien nodig de koelcapaciteit door aanpassingen aan het ontwerp of de materialen. Naast heatpipes produceert de fabrikant ook alle andere standaardkoellichamen, zoals profiel- en vloeistofkoellichamen. Daarnaast ontwikkelt en produceert CTX ook koeloplossingen op maat.

(3.832 tekens, inclusief spaties)

Over CTX

CTX Thermal Solutions is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van koelplaten voor vermogenselektronica. Het bedrijf beschikt over een breed portfolio aan koelplaatontwerpen. Het aanbod varieert van passieve koeloplossingen zoals profielkoelers tot actieve koelsystemen zoals vloeistofkoelers of heatpipes. Naast het uitgebreide standaardprogramma produceert CTX ook koelplaten volgens tekeningspecificaties of helpt het klanten bij de ontwikkeling van nieuwe, toepassingsspecifieke koeloplossingen. Voor de productie maakt CTX gebruik van alle relevante fabricageprocessen, van spuitgieten tot Skived Fin. Een netwerk van internationale productiepartners garandeert een hoge beschikbaarheid. Thermische simulatie en de complete logistieke afhandeling van goederentransport complementeren het dienstenaanbod. Koeloplossingen van CTX worden gebruikt in elektronica voor stroomvoorziening, elektromobiliteit, aandrijf- en besturingstechniek, medische technologie en landbouwtechnologie.

CTX werd opgericht in 1997 en heeft meer dan 35 medewerkers op het hoofdkantoor in Nettetal -in de buurt van Venlo. Het gecertificeerde kwaliteits- en milieubeheersysteem voldoet aan de vereisten van DIN EN ISO 9001:2015 en DIN EN ISO 14001:2015.

(1.235 tekens incl. spaties)

Overzicht van afbeeldingen:

CTX-Heatpipes.jpg: Dankzij zijn heatpipes zorgt CTX ook in de kleinste ruimtes voor een efficiënte koeling van elektronische componenten

Afbeelding: CTX Thermal Solutions

Metatitel:

CTX: Hoe heatpipes het meest effectief zijn

Meta-beschrijving:

CTX Thermal Solutions waarborgt de prestaties van heatpipes voor industriële CPU's door middel van een op de toepassing afgestemde ontwerp

Keywords:

CTX Thermal Solutions, heatpipes, koeloplossingen, thermomanagement, koellichamen, standaardkoellichamen, industriële pc's, CPU's, automatisering, koelconcepten

Deeplinks:

https://www.ctx.eu/en/

https://www.ctx.eu/en/products/heat-sinks/heat-pipes

https://www.ctx.eu/en/products/heat-sinks

Social media:

LinkedIn-Profiel: https://www.linkedin.com/company/ctx-thermal-solutions/

Het bedrijf op LinkedIn: @CTX Thermal Solutions GmbH

Het CTX-kanaal op YouTube: www.youtube.com/@CTXThermalSolutions

CTX Thermal Solutions GmbH

Lötscher Weg 104 • 41334 Nettetal, Duitsland

Telefoon: +49 2153 7374-0

E-mail: info@ctx.eu • Web: www.ctx.eu

Download-Area: https://www.koehler-partner.de/pressezentrum/ctx

Persbureau

Köhler + Partner GmbH

Brauerstraße 42  21244 Buchholz i.d.N.

Telefoon: +49 4181 92892-0  Fax: +49 4181 92892-55

E-mail: info@koehler-partner.de • Web: www.koehler-partner.de