28 mei 2026

CTX-vloeistofkoellichamen

Eersteklas koelvermogen

25 procent betere prestaties dan oplossingen op basis van ventilatoren — dat is wat vloeistofkoellichamen kunnen doen. Met zijn brede scala aan productieprocessen maakt CTX het mogelijk om de sterke punten van het momenteel meest efficiënte koelconcept af te stemmen op verschillende vereisten.

De voordelen van vloeistofkoellichamen zijn gebaseerd op hun ontwerp. Typisch zijn aluminium koelplaten met ingebedde buizen van koper, roestvrij staal of aluminium waarin een koelvloeistof circuleert. Aangezien ze weinig ruimte nodig hebben, worden ze direct in de hotspot gemonteerd, vanwaar ze in heel korte tijd meer warmte afvoeren dan welk ander koelsysteem dan ook. Dit maakt ze hoogwaardige koellichamen voor toepassingen met een hoge warmteontwikkeling. CTX Thermal Solutions laat aan de hand van drie voorbeelden zien hoe dit principe kan worden aangepast aan specifieke behoeften.

Voor massaproductie: complexe geometrieën tegen lage eenheidskosten

Waar vloeistofkoellichamen in grote series nodig zijn, vervaardigt CTX de koelplaat met spuitgietaluminium. De kracht van het proces: Aluminium wordt onder druk met een bepaalde snelheid in het spuitgietgereedschap gebracht, wat de exacte vorm van het koelelement bepaalt. Hierdoor kunnen meerdere koellichamen in één proces worden vervaardigd. Zelfs complexe geometrieën zijn op deze manier economisch haalbaar. Het enige wat je hoeft te doen is de buis in de voorgevormde groeven te drukken.

Voor hoogwaardige toepassingen: lichtgewicht oplossingen zonder gereedschapskosten

Als het gaat om koeling in hoogwaardige toepassingen, creëert CTX vloeistofkoellichamen met behulp van hardsolderen in een vacuüm, de zogenaamde 'vacuum brazed technology'. Op deze manier worden de moleculaire structuren van modules aan elkaar gekoppeld. Het resultaat zijn koellichamen met minimale contactweerstand en duurzame verbindingen. In dit proces worden koelkanalen voor vloeistofkoellichamen in twee platen gefreesd en vervolgens hardgesoldeerd. Met dezelfde technische eigenschappen zijn deze gesoldeerde koellichamen tot veertig procent lichter en compacter dan conventionele spuitgietkoellichamen.

Voor kleine en middelgrote series: Hoge thermische geleidbaarheid en hoge dichtheid

Een andere variant zijn vloeistofkoellichamen met getrokken koelkanalen. Bij CTX worden ze vervaardigd met behulp van een extrusieproces. Verwarmd aluminium of koper wordt onder hoge druk door een matrijs geperst. Dit vormgereedschap definieert de plaat met zijn binnenste kanalen. De panelen worden gesneden uit de resulterende zes tot zeven meter lange profielstreng. Het koellichaam wordt vervolgens aan de zijkanten gesloten of in het koelsysteem geïntegreerd. Het is mogelijk om relatief dunwandige vormen te produceren. De thermische geleidbaarheid is 180 W/mK (continue aluminiumlegering) tot 400 W/mK (puur koper).

Advies en ontwikkeling

Met technische expertise ondersteunt CTX zijn klanten bij het gebruik van vloeistofkoellichamen voor hun toepassing. Op basis van de kerngegevens omtrent het warmteverlies, installatieruimte en productiespecificaties ontwikkelt het bedrijf koellichamen die precies voldoen aan de vereisten op het gebied van vorm, materiaal en productieprocessen. Het dienstenpakket varieert van nieuwe ontwikkeling en implementatie volgens tekenspecificaties tot thermische simulatie en volledige logistieke verwerking.

(3.368 tekens incl. spaties)

Over CTX

CTX Thermal Solutions is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van koelplaten voor vermogenselektronica. Het bedrijf beschikt over een breed portfolio aan koelplaatontwerpen. Het aanbod varieert van passieve koeloplossingen zoals profielkoelers tot actieve koelsystemen zoals vloeistofkoelers of heatpipes. Naast het uitgebreide standaardprogramma produceert CTX ook koelplaten volgens tekeningspecificaties of helpt het klanten bij de ontwikkeling van nieuwe, toepassingsspecifieke koeloplossingen. Voor de productie maakt CTX gebruik van alle relevante fabricageprocessen, van spuitgieten tot Skived Fin. Een netwerk van internationale productiepartners garandeert een hoge beschikbaarheid. Thermische simulatie en de complete logistieke afhandeling van goederentransport complementeren het dienstenaanbod. Koeloplossingen van CTX worden gebruikt in elektronica voor stroomvoorziening, elektromobiliteit, aandrijf- en besturingstechniek, medische technologie en landbouwtechnologie.

CTX werd opgericht in 1997 en heeft meer dan 35 medewerkers op het hoofdkantoor in Nettetal -in de buurt van Venlo. Het gecertificeerde kwaliteits- en milieubeheersysteem voldoet aan de vereisten van DIN EN ISO 9001:2015 en DIN EN ISO 14001:2015.

(1.235 tekens incl. spaties)

Afbeeldingsoverzicht:

CTX-Vloeistofkoellichamen.jpg: Vloeistofkoellichamen van CTX: De fabrikant maakt de sterke punten van het koelconcept precies beschikbaar voor elke behoefte.

Bron: CTX Thermal Solutions GmbH

Meta-Title:

CTX: Vloeistofkoellichamen - de topklasse

Meta-Description:

Met zijn productieprocessen maakt CTX de sterke punten van vloeistofkoellichamen precies beschikbaar voor vele vereisten.

Keywords:

Thermische oplossingen van CTX, vloeistofkoellichamen, spuitgietaluminium, vacuum brazed technology, brazing, hardsolderen, extrusie, koeloplossingen, hoogwaardige koellichamen, vermogenselektronica

Deeplinks:

https://www.ctx.eu/en/

https://www.ctx.eu/en/products/heat-sinks/liquid-heat-sinks https://www.ctx.eu/en/production-processes/die-casting-process https://www.ctx.eu/en/production-processes/brazing https://www.ctx.eu/en/production-processes/extrusion

Social media:

LinkedIn-Profiel: https://www.linkedin.com/company/ctx-thermal-solutions/

Het bedrijf op LinkedIn: @CTX Thermal Solutions GmbH

Het CTX-kanaal op YouTube: www.youtube.com/@CTXThermalSolutions

CTX Thermal Solutions GmbH

Lötscher Weg 104 • 41334 Nettetal, Duitsland

Telefoon: +49 2153 7374-0

E-mail: info@ctx.eu • Web: www.ctx.eu

Download-Area: https://www.koehler-partner.de/pressezentrum/ctx

Persbureau

Köhler + Partner GmbH

Brauerstraße 42  21244 Buchholz i.d.N.

Telefoon: +49 4181 92892-0  Fax: +49 4181 92892-55

E-mail: info@koehler-partner.de • Web: www.koehler-partner.de