25. Juni 2026

Standard-Kegelrollenlager von Findling

Plattform für kombinierte Lasten

Wenn radiale und axiale Kräfte gleichzeitig wirken, sind Kegelrollenlager die erste Wahl. Durch ihren speziellen Aufbau nehmen sie kombinierte Belastungen zuverlässig auf. Im Standardsortiment von Findling finden Anwender ein breites, klar strukturiertes Angebot.

Die Stärke von Kegelrollenlagern ist ihre Fähigkeit, radiale und axiale Kräfte gleichzeitig aufzunehmen. Das geschieht unter einem definierten Druckwinkel, der bestimmt, wie stark die axiale Belastbarkeit ausfällt. In typischen Baureihen liegt der Druckwinkel zwischen 10 und 16°, bei speziellen Ausführungen auch deutlich darüber. Entscheidend ist: Axialkräfte werden nur in eine Richtung aufgenommen. Deshalb werden Kegelrollenlager oft paarweise in X- oder O-Anordnung eingesetzt.

Konstruktiv folgen Kegelrollenlager einem klaren Prinzip. Ein bordloser Außenring – der „Cup“ – trifft auf eine Baugruppe aus Innenring, Käfig und Rollen – den „Cone“. Diese Trennung erlaubt es, die Vorspannung bei der Montage gezielt einzustellen.

Vorspannung und Lagerspiel bestimmen Leistungsfähigkeit und Lebensdauer

Die konstruktive Auslegung von Vorspannung und Lagerspiel ist das Fundament für die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer jeder Kegelrollenlagerung. Während ein zu großes Lagerspiel zu unpräziser Wellenführung und störenden Vibrationen führt, sorgt eine gezielte Vorspannung für eine deutlich höhere Systemsteifigkeit. Diese Steifigkeit ist entscheidend, um die Wellendurchbiegung unter Last zu minimieren und die Positioniergenauigkeit des gesamten mechanischen Systems zu maximieren. Ein wesentlicher Vorteil liegt in der verbesserten Dynamik, da höhere Eigenfrequenzen erreicht werden, was die Schwingungsanfälligkeit der Konstruktion reduziert.

Zudem optimiert die Vorspannung die Lastverteilung innerhalb des Lagers, wodurch alle Wälzkörper gleichmäßiger belastet werden und der Verschleiß sinkt. Trotz dieser positiven Merkmale muss die Auswirkung auf das Reibmoment kritisch beobachtet werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. Letztlich bestimmt die Balance zwischen Spiel und Vorspannung, ob ein Lager seine volle Betriebsdauer erreicht oder vorzeitig durch Heißlaufen ausfällt. Eine fachgerechte Montage erfordert daher stets die präzise Einhaltung der Herstellervorgaben bezüglich der angestrebten Steifigkeit und des daraus resultierenden Laufverhaltens.

Fertigung auf den Punkt genau

Aufgrund ihrer Konstruktion spielt die Fertigungsgenauigkeit bei Kegelrollenlagern eine zentrale Rolle. Die verlängerten Mantellinien von Rollen und Laufbahnen müssen sich in einem Punkt schneiden. Nur dann entsteht eine saubere Abrollbewegung. Schon kleine Abweichungen führen zu Schlupf, erhöhter Reibung und veränderten Lastverteilungen. Auch das wirkt sich direkt auf Geräusch- und Schwingungsverhalten aus.

Kegelrollenlager aus dem Standard-Sortiment von Findling erfüllen genau diese Voraussetzungen. Sie sind metrisch oder zöllig erhältlich, einzeln oder als abgestimmte Sätze. Außen- und Innenringe lassen sich flexibel kombinieren. Um aus dem verfügbaren Portfolio die technisch wie wirtschaftlich passende Variante für den Kunden zu identifizieren, nutzt Findling die ABEG®-Methode. Vier klar definierte Leistungsklassen strukturieren das Angebot.

„Ein Standardlager ist für uns kein Kompromiss, sondern in vielen Fällen die beste Lösung“, erklärt Geschäftsführer Klaus Findling. „Entscheidend ist eine überlegte Auswahl, die die Bedürfnisse der Anwendung exakt trifft. Genau das ermöglichen wir unseren Kunden.“

(3.478 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Über Findling Wälzlager

Mit mehr als 16 Millionen verkauften Produkten pro Jahr beweist die Findling Wälzlager GmbH seit über 100 Jahren ihre Verantwortung und Begeisterung für die Wälzlagertechnik. 1919 gegründet, ist man heute ein hochspezialisiertes und weltweit agierendes Unternehmen. Fundament dieses Erfolges ist ABEG®: Mit der auf Leistungskennwerten basierenden Auswahl- und Berechnungsmethode lässt sich das technisch wie wirtschaftlich optimale Wälzlager ermitteln. Mit der Erfahrung und dem Produktwissen aus tausenden Kundenanforderungen entwickelte sich zudem ein einzigartiges Dienstleistungsangebot von der anwendungstechnischen Beratung, der Schadensanalyse und Lebensdauertests bis hin zu herstellerunabhängigen Schulungen. Mit einer eigenen Fertigung für sonderbefettete und modifizierte Wälzlager lassen sich komplexe Kundenanforderungen flexibel und zeitnah umsetzen. Diese Innovationskraft zieht das in dritter Generation inhabergeführte Unternehmen aus dem engen Dialog mit seinen Kunden.

Bilder:

Findling-Waelzlager-Kegelrollenlager-01.jpg: Wenn radiale und axiale Kräfte gleichzeitig wirken, sind Kegelrollenlager die erste Wahl. Durch ihren speziellen Aufbau nehmen sie kombinierte Belastungen zuverlässig auf. Im Standardsortiment von Findling finden Anwender ein breites, klar strukturiertes Angebot.

Bild: Findling Wälzlager

Findling-Waelzlager-Kegelrollenlager-02.jpg: Aufgrund ihrer Konstruktion spielt die Fertigungsgenauigkeit bei Kegelrollenlagern eine zentrale Rolle. Die verlängerten Mantellinien von Rollen und Laufbahnen müssen sich in einem Punkt schneiden. Nur dann entsteht eine saubere Abrollbewegung.

Bild: Findling Wälzlager

Meta-Title:

Standard-Kegelrollenlager von Findling

Meta-Description:

Durch ihren speziellen Aufbau nehmen Kegelrollenlager kombinierte Lasten zuverlässig auf. Das Standardsortiment von Findling bietet ein klar strukturiertes Angebot.

Keywords: Findling Wälzlager, Wälzlager, Standardlager, Standardwälzlager, Kegelrollenlager, Druckwinkel, ABEG®-Methode, Leistungsklassen, Verfügbarkeit, Lieferfähigkeit

Deeplinks:

https://www.findling.com

https://www.findling.com/produkte/rollenlager/kegelrollenlager

Social Media

LinkedIn-Profil: https://www.linkedin.com/company/findling-wälzlager-gmbh/

Verlinkung des Unternehmens bei LinkedIn: @Findling Wälzlager GmbH

Findling Wälzlager GmbH

Schoemperlenstr. 12 • 76185 Karlsruhe

Telefon +49 721-55999-0 • Fax +49 721-55999140

info@findling.com • www.findling.com

Download-Area: https://www.koehler-partner.de/pressezentrum/findling

Pressestelle:

KÖHLER + PARTNER GmbH

Brauerstrasse 42  21244 Buchholz i.d.N.

Telefon +49 4181-92892-0  Fax +49 4181-92892-55

info@koehler-partner.de  www.koehler-partner.de