18. März 2026

Schmale Komponenten ganz einfach fixieren

Spannsätze für den seitlichen Anbau dünnwandiger Bauteile

KBK Antriebstechnik erweitert sein Sortiment um Seitenspannsätze zur Anbindung sehr schmaler Komponenten an die Welle. Die Spannelemente sind in verschiedenen Ausführungen und Baureihen erhältlich. Sie eignen sich optimal für die Montage von Bremsen oder Lüfterrädern.

Konstrukteure können bei KBK aus einer Vielzahl von Innen- und Außenspannsätzen wählen. Einige Anwendungen lassen sich mit dem bisherigen Produktprogramm jedoch nicht realisieren: „Das waren Applikationen, bei denen ein Bauteil mit geringer Wandstärke auf der Welle befestigt werden muss“, so KBK-Geschäftsführer Sven Karpstein. „Schmale Bauteile bieten nicht genügend Angriffsfläche für unsere Standard-Spannelemente.“ Mit den neuen seitlichen Spannsätzen ist die Montage dünnwandiger Komponenten dagegen ganz einfach.

Die Seitenspannsätze basieren auf dem Prinzip der Schrumpfscheibe und sind in den drei Baureihen KBS12, KBS22 und KBS23 erhältlich. Der Seitenspannsatz KBS12 überträgt Drehmomente von 20 Nm bis 15.800 Nm und eignet sich für Wellendurchmesser von 9 mm bis 100 mm. Mit der Baureihe KBS22 können Drehmomente von 70 Nm bis 1540 Nm auf Wellen mit Durchmessern von 11 mm bis 60 mm übertragen werden. Für Anwendungen mit Drehmomenten zwischen 1400 Nm und 149.400 Nm ist der Seitenspannsatz KBS23 konzipiert. Er lässt sich auf Wellen mit Durchmessern von 40 mm bis 220 mm montieren.

Jede Spannsatz-Baureihe ist in vier Ausführungen erhältlich: Mit und ohne Zentrierung sowie mit Durchgangsbohrung oder mit Gewinde. Die Spannsätze werden wahlweise aus Stahl, Edelstahl oder mit einer chemischen Vernickelung gefertigt und sind selbstzentrierend.

(1.622 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Über KBK

„We couple the drive“ – das ist das Motto von KBK Antriebstechnik aus Klingenberg am Main. KBK liefert in den Kategorien Präzisionskupplungen, Messgetriebe und Spannsätze starke, kombinierbare Lösungen für Anwendungen in der Automatisierung. Die qualitativ hochwertigen Produkte werden rund um die Welt in mehr als 45 Ländern vertrieben. KBK Antriebstechnik GmbH wurde 2003 von Herrn Robert Karpstein und Bernd Brenner in Trennfurt gegründet. 2013 übernahm Dipl.-Ing. (FH) Sven Karpstein das Unternehmen, das heute über 60 Mitarbeiter beschäftigt.

# (547 Zeichen inkl. Leerzeichen)

# Bildübersicht

KBK-Seitenspannsaetze.jpg: Mit den neuen Seitenspannsätzen von KBK lassen sich auch dünnwandige Bauteile problemlos auf Wellen montieren

Bild: KBK Antriebstechnik GmbH

Meta-Title:

Spannsätze für sehr schmale Bauteile

# Meta-Description:

# Mit den neuen Seitenspannsätzen von KBK Antriebstechnik lassen sich Bremsen und Lüfterräder optimal auf der Welle fixieren.

# Keywords:

# Antriebstechnik, Automatisierung, Spannsätze, seitliche Spannsätze, Spannelemente, Bremsen, Lüfterräder, KBK Antriebstechnik GmbH

Deeplinks:

www.kbk-antriebstechnik.de/produkte/spannelemente/kbs12

www.kbk-antriebstechnik.de/produkte/spannelemente/kbs22

www.kbk-antriebstechnik.de/produkte/spannelemente/kbs23

Social Media

LinkedIn-Profil: https://de.linkedin.com/company/kbk-antriebstechnik

Verlinkung des Unternehmens bei LinkedIn: @KBK Antriebstechnik GmbH

# Download-Area: https://www.koehler-partner.de/pressezentrum/kbk

# Kontakt:

# KBK Antriebstechnik GmbH

# Unterlandstraße 46 - 63911 Klingenberg am Main

# Tel +49-9372-94061-0 - Fax +49-9372-94061-29

# info@kbk-antriebstechnik.de

# Pressestelle:

# Köhler + Partner GmbH

Brauerstraße 42  D-21244 Buchholz i.d.N.

Telefon +49 (0)4181-92892-0  Fax +49 (0)4181-92892-55

info@koehler-partner.de  www.koehler-partner.de