4. März 2026

# Ergonomisch, langlebig und extrem kompakt

# Neuer Hall-Effekt-Joystick mit sehr geringer Einbauhöhe und robuster Mechanik

# Die neuen Fingerjoysticks der Serie 848 von MEGATRON mit verschleißfreier Hall-Effekt-Technologie zeichnen sich durch eine flache Konstruktion und sehr robuste Bauweise aus. Besonders in Bedienkonsolen und Führerhäusern sowie in Anwendungen mit hohen mechanischen Anforderungen spielen die Eingabegeräte ihre Vorteile aus.

Das Besondere an den Fingerjoysticks der Serie 848 ist ihre geringe Höhe über Panel (<42 mm) und die Einbautiefe von weniger als 26 mm. Diese Eigenschaften prädestinieren den Joystick für Applikationen, in denen nur wenig Bauraum zur Verfügung steht oder aus Ergonomiegründen eine geringe Höhe über Blende gewünscht ist. Die Fingerjoysticks der Serie 848 verfügen über die Schutzart IP66 sowie eine interne magnetische Abschirmung, die den Einfluss externer Magnetfelder reduziert.

Auch die Mechanik der Joysticks ist sehr robust. Sie hält einer maximalen Belastung von bis zu 400 N stand. Um die auf den Schaft einwirkenden Kräfte abzuleiten, wurde der omnidirektionale Metallmechanismus der Eingabegeräte zudem mit einem Kugelpfannengelenk ausgestattet. Diese Konstruktion ist besonders widerstandsfähig gegen vertikale Stöße. Sie widersteht zudem großen Zieh- und Scherkräften. Die Fingerjoysticks der Serie 848 eignen sich daher ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Da ihr Sensor darüber hinaus auf einer verschleißfreien Hall-Technologie basiert, weisen die Joysticks eine Lebensdauer von bis zu 10 Mio. Lebenszyklen auf. Für eine noch höhere Zuverlässigkeit sind sie optional mit redundanten Hall-Sensoren lieferbar.

Fingerjoysticks der Serie 848 werden je nach Kundenwunsch wahlweise mit analogem Spannungsausgang, Pulsweitenmodulation, CAN J1939 oder CANopen-Schnittstelle ausgestattet. Der Einbau der Fingerjoysticks kann sowohl von oben oder von unten erfolgen – entweder in ein Panel oder in eine Fahrzeugarmatur. Ab Werk werden die Joysticks mit einem Standardsteckverbinder (Raster 2,54 mm) geliefert. Bei Serienbedarf sind darüber hinaus kundenspezifische Kabelkonfektionierungen sowie der Einbau einer stabilisierten 3,3 V-Elektronik für Ein- und Ausgänge möglich.

# (2.105 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Über MEGATRON

Die MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG ist ein führender deutscher Anbieter von Präzisionssensoren, Industrie-Joysticks, Präzisionswiderständen, Kunststoffkleinteilen und Elektronikgehäusen. Das seit 1960 inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Putzbrunn bei München entwickelt, produziert und vermarktet weltweit seine Produkte sowie die Produkte

langjähriger internationaler Partner. In enger Zusammenarbeit mit den OEM-Kunden werden individuelle und wirtschaftliche Produktlösungen erarbeitet. Eine große Bandbreite an sofort verfügbaren Lagerartikeln rundet das Profil ab.

(575 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Bildübersicht

MEGATRON-Joystick-848.jpg: Der neue Fingerjoystick der Serie 848 von MEGATRON zeichnet sich durch eine flache Konstruktion und sehr robuste Bauweise aus

Bild: MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG

Meta-Title: Extrem flacher Fingerjoystick für Bedienpanels

Meta-Description: Der neue Joystick 848 von MEGATRON eignet sich besonders für den Einsatz in Anwendungen mit hohen mechanischen Anforderungen.

Keywords: Joysticks, Industriejoysticks, Fingerjoysticks, Automatisierung, MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG

Deeplinks:

www.megatron.de/

www.megatron.de/produkte/fingerjoysticks/fingerjoystick-848.html

https://www.megatron.de/kategorie/fingerjoysticks.html

Download-Area: www.koehler-partner.de/pressezentrum/megatron

Social Media: LinkedIn-Profil: www.linkedin.com/company/megatron-elektronik-gmbh-co-kg

Verlinkung des Unternehmens bei LinkedIn: @MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG

Kontakt:

MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG

Hermann-Oberth-Str. 7 ▪ 85640 Putzbrunn / München

Tel.: +49 89 46094-0 ▪ Fax: +49 89 46094-201

info@megatron.de ▪ www.megatron.de

Pressestelle:

Köhler + Partner GmbH

Brauerstraße 42 ▪ 21244 Buchholz i.d. Nordheide

Tel. +49 4181 92892-0 ▪ Fax +49 4181 92892-55

info@koehler-partner.de ▪ www.koehler-partner.de