15. April 2026

# Kompakter, günstiger und dabei genauso präzise

# Kit-Encoder von MEGATRON sind eine echte Alternative zu Encodern mit eigenem Wellenlager

# Lagerlose magnetische Winkelsensoren von MEGATRON sind preisgünstig, wartungsarm und frei von mechanischem Verschleiß. Trotzdem entscheiden sich viele Anwender aus Sorge vor Integrationsrisiken lieber für Drehgeber mit Wellenlager. MEGATRON bietet Konstrukteuren deshalb umfangreiche Unterstützung bei der Auslegung und Montage seiner Kit-Encoder.

Kit-Encoder, also lagerlose Drehgeber, bieten gegenüber Encodern mit Wellenlager zahlreiche Vorteile: Ihre mechanische Lebensdauer ist praktisch unbegrenzt, sie benötigen wenig Bauraum und sind deutlich günstiger. Das gilt für die Anschaffungskosten ebenso wie für die Betriebskosten, da Kit-Encoder aufgrund der fehlenden eigenen Welle und Lagerung sehr wartungsarm sind.

# MEGATRON unterstützt Konstrukteure sowohl bei der Sensorauswahl als auch bei Fragen zur Magnetdimensionierung, zur Definition von Zentrier- und Kipptoleranzen oder zur Bewertung der Feldreserve. Zum Service gehört zudem eine einfache „Feldbudget“-Betrachtung für Nutz- und Störfelder.

Die magnetischen Kit-Encoder der Serien ETx25K und HTx25K kombinieren beispielsweise eine robuste Messphysik mit einem Integrationskonzept für zahlreiche Anwendungen im Maschinenbau und in der Medizintechnik. Beide Produktfamilien sind äußerst langlebig, präzise und kompakt. Je nach Variante widerstehen die Kit-Encoder Störfeldern, deren Feldstärke weit über der üblichen Anforderung von 5 mT liegt.

MEGATRON bietet die Drehgeber ETx25K und HTx25K in unterschiedlichen Ausführungen an – als Absolutwert- und als Inkrementalgeber. Die Absolutwertgeber decken Messbereiche bis 360° mit einer Auflösung von bis zu 18 Bit in der Singleturn-Version (SSI) ab. In der Multiturn-Ausführung stehen Messbereiche bis 200 Umdrehungen mit einer Auflösung von 12 Bit (analog) zur Verfügung.

Als Inkrementalgeber (ETI25K/HTI25K) sind die Encoder mit TTL-, Push-Pull- oder Open-Collector-Ausgangselektronik erhältlich. Sie stellen die Signale A, B und Z (Nullimpuls) bereit und ermöglichen 1 bis 10.000 Impulse pro Umdrehung, wobei die Impulszahl werksseitig frei konfigurierbar ist.

# (2.070 Zeichen inkl. Leerzeichen)

# Über MEGATRON

Die MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG ist ein führender deutscher Anbieter von Präzisionssensoren, Industrie-Joysticks, Präzisionswiderständen, Kunststoffkleinteilen und Elektronikgehäusen. Das seit 1960 inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Putzbrunn bei München entwickelt, produziert und vermarktet weltweit seine Produkte sowie die Produkte

langjähriger internationaler Partner. In enger Zusammenarbeit mit den OEM-Kunden werden individuelle und wirtschaftliche Produktlösungen erarbeitet. Eine große Bandbreite an sofort verfügbaren Lagerartikeln rundet das Profil ab.

(575 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Bildübersicht

MEGATRONlagerlose-Kit-Encoder-ETx25K-HTx25K.jpg: Die lagerlosen Kit-Encoder der Produktfamilien ETx25K/HTx25K benötigen sehr wenig Bauraum und
weisen keinen mechanischen Verschleiß auf

Bild: MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG

Meta-Title: Lagerlose Encoder: Kompakt, günstig und präzise

Meta-Description: Die Kit-Winkelsensoren von MEGATRON haben viele Vorteile gegenüber Drehgebern mit Welle.

Keywords: Drehgeber, Encoder, Kit-Encoder, lagerlose Drehgeber, fremdgelagerte Drehgeber, Winkelsensoren, Sensorik, Automatisierung, MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG

Deeplinks:

www.megatron.de/

https://www.megatron.de/kategorie/drehgeber.html

www.megatron.de/produkte/winkelsensoren/kit-drehgeber-htx25k.html

www.megatron.de/produkte/winkelsensoren/drehgeber-etx25k-mit-3d-hall-als-kit-version.html

Download-Area: www.koehler-partner.de/pressezentrum/megatron

Social Media: LinkedIn-Profil: www.linkedin.com/company/megatron-elektronik-gmbh-co-kg

Verlinkung des Unternehmens bei LinkedIn: @MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG

Kontakt:

MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG

Hermann-Oberth-Str. 7 ▪ 85640 Putzbrunn / München

Tel.: +49 89 46094-0 ▪ Fax: +49 89 46094-201

info@megatron.de ▪ www.megatron.de

Pressestelle:

Köhler + Partner GmbH

Brauerstraße 42 ▪ 21244 Buchholz i.d. Nordheide

Tel. +49 4181 92892-0 ▪ Fax +49 4181 92892-55

info@koehler-partner.de ▪ www.koehler-partner.de