10. August 2026

# Präzise bidirektionale Kraftmessung mit S-Beam-Sensoren

# Neue Kraftsensoren mit integrierter Analogelektronik für Nennkräfte von 50 N bis 10 kN

# MEGATRON bringt zwei neue S-Beam-Kraftsensoren mit integriertem Analogverstärker auf den Markt. Der KT1405 und der KT1505 messen Schalt- und Betätigungskräfte zwischen 50 N und 10 kN mit höchster Genauigkeit über eine DMS-Vollbrücke. Anwender erzielen mit den Kraftaufnehmern noch präzisere Messergebnisse und sparen Bauraum, da keine externe Signalaufbereitung erforderlich ist.

# Der S-Beam-Kraftsensor KT1405 eignet sich besonders für Anwendungen mit kleineren und mittleren Kraftbereichen von 50 N bis 1 kN. Der KT1505 misst dagegen Kräfte zwischen 1 kN und 10 kN. Beide Sensoren erfassen Druckkräfte oder Zugkräfte und können wahlweise auch bidirektional Druck- und Zugkräfte mit nur einem Sensor messen. Dies wird durch die integrierte analoge Elektronik ermöglicht, die neben den Ausgangssignaloptionen 0...10 V und 4...20 mA auch einen bipolaren Spannungsausgang von −10 V bis +10 V bereitstellt. Über diesen Ausgang liefert der Kraftaufnehmer zusätzlich die Information über die Kraftrichtung: Druckkräfte erzeugen ein positives Signal (0 bis +10 V), Zugkräfte ein negatives Signal (0 bis −10 V). MEGATRON hat die analoge Elektronik auf Wunsch vieler Kunden in seine Kraftsensoren integriert, da diese aufgrund der fehlenden negativen Ausgangsspannung bisher oft nicht genutzt werden konnten.

# Die neuen S-Beam-Kraftsensoren haben eine Ansprechzeit von unter 1 ms und eine Grenzfrequenz von 1.600 Hz. Da sie über einen Analogverstärker verfügen, ist keine platzraubende externe Elektronik erforderlich. Trotz der integrierten Elektronik bauen die Sensoren mit Abmessungen von 70 mm x 64 mm x 34 mm (KT1405) bzw. 80 mm x 71 mm x 40,5 mm (KT1505) sehr kompakt. Der Verkabelungsaufwand ist darüber hinaus deutlich geringer als bei Sensoren mit separatem Verstärker. Alle Kraftsensoren werden werksseitig abgeglichen, geprüft und mit einem Test-Report ausgeliefert, der die Einhaltung der spezifizierten Messwerte für die gewählte Nennkraft dokumentiert.

# Typische Einsatzgebiete für die S-Beam-Kraftsensoren der Serie KT1405 sind Montage-, Handhabungs-, Dosier-, Verpackungs- und Prüfsysteme. Die Sensoren der Serie KT1505

# eignen sich für die Kraftmessung in Produktionsanlagen und Geräten, in Dosier- und Verpackungssystemen sowie zur Überwachung von Füge- und Montageprozessen.

(2.279 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Über MEGATRON

Die MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG ist ein führender deutscher Anbieter von Präzisionssensoren, Industrie-Joysticks, Präzisionswiderständen, Kunststoffkleinteilen und Elektronikgehäusen. Das seit 1960 inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Putzbrunn bei München entwickelt, produziert und vermarktet weltweit seine Produkte sowie die Produkte langjähriger internationaler Partner. In enger Zusammenarbeit mit den OEM-Kunden werden individuelle und wirtschaftliche Produktlösungen erarbeitet. Eine große Bandbreite an sofort verfügbaren Lagerartikeln rundet das Profil ab.

Bildübersicht

MEGATRON-S-Beam-Sensoren-KT1405-KT1505.jpg: Die neuen S-Beam-Sensoren KT1405 und KT1505 von MEGATRON ermöglichen die präzise bidirektionale Kraftmessung

Bild: MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG

Meta-Title:

Präzise Kraftmessung auf engem Raum

Meta-Description:

Die S-Beam-Kraftsensoren KT1405 und KT1505 von MEGATRON messen Nennkräfte zwischen 50 N und 10 kN und bauen sehr kompakt.

Keywords:

Kraftsensoren, Kraftaufnehmer, Sensorik, Messtechnik, Analogverstärker, Signalverstärker, Materialprüfgeräte, Materialprüfung, Verpackungsanlagen, Verpackungsmaschinen, MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG

Deeplinks:

https://www.megatron.de/

https://www.megatron.de/kategorie/kraftsensoren

www.megatron.de/produkte/s-beam-kraftsensoren/s-beam-kraftsensor-kt1505

www.megatron.de/produkte/s-beam-kraftsensoren/s-beam-kraftsensor-kt1405

Social Media

LinkedIn-Profil: https://de.linkedin.com/company/megatron-elektronik-gmbh-co-kg

Verlinkung des Unternehmens bei LinkedIn: @MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG

Download-Area

https://www.koehler-partner.de/pressezentrum/megatron

Kontakt

MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG

Hermann-Oberth-Str. 7 ▪ 85640 Putzbrunn / München

Tel.: +49 89 46094-0 ▪ Fax: +49 89 46094-201

info@megatron.de ▪ www.megatron.de

Pressestelle

Köhler + Partner GmbH

Brauerstraße 42 ▪ 21244 Buchholz i.d. Nordheide

Tel. +49 4181 92892-0 ▪ Fax +49 4181 92892-55

info@koehler-partner.de ▪ www.koehler-partner.de