24. Februar 2026

Drive Controller SD4B von SIEB & MEYER

Jetzt noch leistungsfähiger und vielseitiger einsetzbar

Kompakte Bauform, maximale Performance: Die Drive Controller aus der SD4B-Serie von SIEB & MEYER gehören zu den vielseitigsten Lösungen für den Betrieb von Niedervolt-Antrieben. Ob rotative oder lineare Servomotoren, ob hochdrehende Synchron- oder Asynchronmotoren – die Geräte überzeugen als hochdynamische Servoverstärker ebenso wie als Frequenzumrichter in unterschiedlichsten High-Speed-Applikationen. Neben der bisherigen Standardversion ist eine zusätzliche Hochstromvariante verfügbar, die weitere Einsatzmöglichkeiten eröffnet.

Mehr Leistung bei gleichbleibend schlanker Baugröße

Die SD4B-Serie von SIEB & MEYER kombiniert umfangreiche Funktionalität mit einem äußerst platzsparenden IP20-Gehäuse. Neben der Standardausführung mit 10 A@80 VDC bietet SIEB & MEYER nun auch eine Hochstromvariante mit 13 A@48 VDC an. Trotz des höheren Nennstroms bleibt das Gehäusevolumen – inklusive der schmalen Breite von nur 25 mm – vollständig erhalten. Damit eignet sich die Serie ideal für Anwendungen mit begrenztem Einbauraum.

Sicher, vernetzbar und einfach integrierbar

Alle Modelle verfügen serienmäßig über die Sicherheitsfunktion Safe Torque Off (STO). Die Kommunikation ist über CANopen und Modbus TCP standardmäßig möglich. Für eine flexible Kommunikation mit der übergeordneten Steuerung via EtherCAT (CoE), PROFINET IO oder POWERLINK ist optional eine Multiprotokoll-Echtzeit-Ethernet-Schnittstelle verfügbar. Zusätzlich erleichtern ein TTL-Encoder-Ein- und -Ausgang sowie fünf digitale I/Os die Einbindung in bestehende Systeme. Die Parametrierung erfolgt komfortabel über eine Ethernet-Schnittstelle.

Sowohl sensorloser Betrieb als auch sensorbehaftete Regelung möglich

Im High-Speed-Bereich arbeitet der SD4B als Frequenzumrichter sowohl sensorlos als auch sensorgestützt mit TTL-Gebern. Unterstützt werden Synchronmotoren bis 240.000 1/min und Asynchronmotoren bis 360.000 1/min. Darüber hinaus lassen sich mehrere Motoren im Master-Slave-Betrieb winkelgenau synchronisieren – ideal unter anderem für optische Systeme. Die robuste Drehzahlregelung erlaubt zudem hohe Massenträgheitsverhältnisse von bis zu 1:100 zwischen Motor und Werkzeug.

Bereit für den Weltmarkt

Mit der vorhandenen NRTL/CSA-Zertifizierung können Geräte der SD4B-Serie ohne zusätzliche Zulassungen in US-amerikanische Systeme integriert werden. Damit bietet SIEB & MEYER eine zukunftssichere Lösung für global agierende Maschinen- und Anlagenbauer.

(2.420 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Über SIEB & MEYER

Im Laufe der über 60-jährigen Firmengeschichte entwickelte sich die SIEB & MEYER AG vom Kleinstunternehmen zum international agierenden Technologieführer im Bereich der Steuerungs- und Antriebselektronik. Das Lüneburger Unternehmen beschäftigt derzeit ca. 300 Mitarbeiter. Die Frequenzumrichter finden speziell im Bereich Hochgeschwindigkeitsmotoren und –generatoren ihren Einsatz. Typische Anwendungsfelder im motorischen Bereich sind Werkzeugmaschinen, Turbokompressoren und –Gebläse. Für den Betrieb von hochdynamischen rotativen und linearen Motoren bietet SIEB & MEYER Motion-Controller und Servoverstärker an. Ein weiterer Kernbereich sind CNC-Steuerungen und Motion-Controller für die Leiterplattenbearbeitung.

(717 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Bildübersicht

SIEB-MEYER-SD4B-Multitalent-Parsudi-AdobeStock-1384279135.jpg: Kompakte Bauform, maximale Performance: Die Drive Controller der SD4B-Serie von SIEB & MEYER gehören zu den vielseitigsten Lösungen für den Betrieb von Niedervolt-Antrieben.

Bild: SIEB & MEYER AG / Parsudi-AdobeStock_1384279135-bearbeitet

SIEB-MEYER-SD4B-Hochgeschwindigkeitsbereich.jpg: Für noch mehr Einsatzmöglichkeiten: Neben der Standardvariante gibt es den SD4B von SIEB & MEYER auch als Hochstromvariante.

Bild: SIEB & MEYER AG

Meta-Title: SD4B als Standard- und Hochstromvariante

Meta-Description: Die SD4B-Serie des Lüneburger High-Speed-Spezialisten SIEB & MEYER steht für die Verbindung kompakter Maße mit vielfältigen Funktionalitäten.

Keywords: SIEB & MEYER, Drive Controller, Frequenzumrichter, Servoverstärker, Hochgeschwindigkeitsanwendungen, High-Speed-Anwendungen, Niedervolt-Servomotoren, Niedervolt-Synchronmotoren, Niedervolt-Asynchronmotoren, SD4B, SD4x, NRTL/CSA-Zertifizierung

Deeplink:

https://www.sieb-meyer.de/produkte/frequenzumrichter/frequenzumrichter-sd4b

Social Media

LinkedIn-Profil: https://de.linkedin.com/company/sieb-&-meyer-ag

Verlinkung des Unternehmens bei LinkedIn: @SIEB & MEYER AG

Xing-Profil: https://www.xing.com/pages/sieb-meyerag

Verlinkung des Unternehmens bei Xing: @SIEB & MEYER AG

Download-Area: https://www.koehler-partner.de/pressezentrum/sieb-meyer

SIEB & MEYER AG

Auf dem Schmaarkamp 21  21339 Lüneburg

Telefon: +49 4131 203-0  Fax +49 4131 203-2000

E-Mail: presse@sieb-meyer.de  www.sieb-meyer.de

Pressestelle:

Köhler + Partner GmbH

Brauerstraße 42  21244 Buchholz i.d.N.

Telefon: +49 4181 928921-0  Fax: +49 4181 92892-55

Mail: info@koehler-partner.de  www.koehler-partner.de