Aprile 2026

Fissaggio sicuro dei pezzi
Forti, controllabili, affidabili: elettromagneti ed elettromagneti permanenti di norelem

norelem amplia la sua gamma con elettromagneti per il fissaggio sicuro dei pezzi .

I prodotti sono progettati per le applicazioni in cui sono richieste forze di tenuta elevate, controllabilità e sicurezza operativa, dall'automazione ai sistemi di sicurezza.

Gli elettromagneti hanno la stessa funzione, ma si distinguono per il fabbisogno energetico e il comportamento di tenuta. 
Gli elettromagneti generano il loro campo magnetico utilizzando la corrente continua, consentendo di regolare rapidamente la forza di tenuta e lo stato di commutazione tramite la corrente. Esercitano una tenuta molto forte, ma rilasciano immediatamente il pezzo non appena viene meno l'alimentazione elettrica. 
Gli elettromagneti permanenti applicano la forza di tenuta senza corrente continua e richiedono energia solo per neutralizzare o incrementare il campo magnetico. Mantengono saldamente la presa anche in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica e quindi sono particolarmente adatti per le applicazioni che richiedono una tenuta prolungata.

Forti e controllabili - sicuri e ad alta efficienza energetica
Nella nuova linea di prodotti denominata “Elettromagneti”, norelem propone quattro famiglie di prodotti in versione rotonda e rettangolare:

- Elettromagneti rotondi con un diametro di 10-250 mm, 24 V (12 V su richiesta) e una forza di tenuta di 3-30.000 N

- Elettromagneti rettangolari, lunghezza 100-800 mm, 24 V e una forza di tenuta di 850-10.600 N

- Elettromagneti permanenti rotondi, diametro 10-150 mm, 24 V (12 V su richiesta) e una forza di tenuta di 3-5.000 N

- Elettromagneti permanenti rettangolari, lunghezza 100-500 mm, 24 V e una forza di tenuta di 950-7.500 N

Il fissaggio si effettua per mezzo di fori filettati sul lato posteriore. Il collegamento elettrico è realizzato nelle versioni rotonde tramite conduttori liberi, mentre nelle versioni rettangolari per mezzo di connettori a norma EN 175301-803 (ex DIN 43650).

Le applicazioni tipiche sono le serrature magnetiche nei sistemi di sicurezza, il trasporto dei materiali nelle costruzioni meccaniche e le soluzioni di presa nell’automazione. Nel web shop norelem è disponibile una scheda di sicurezza.

(2.167 caratteri spazi inclusi)

Breve profilo di norelem Normelemente GmbH & Co. KG

Ogni successo comincia con un’idea. Per questo norelem aiuta i progettisti e gli ingegneri del settore meccanico e impiantistico a raggiungere i loro obiettivi con componenti standardizzati. Troverete la giusta opzione per la vostra soluzione di progettazione tra gli oltre 140.000 componenti normalizzati e organi di comando disponibili nel nostro shop online, semplice e di facile consultazione, che vi offre molti vantaggi. Vi permetterà di trovare maggiori informazioni, trovare più prodotti più rapidamente e ottenere soluzioni migliori.

Vi consente di risparmiare tempo, lavorare in modo più efficiente e ottimizzare i costi dei vostri processi. I componenti norelem, infatti, sono immediatamente disponibili e includono dati CAD gratuiti per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti con un minimo impiego di tempo e denaro. Il vantaggio del componente normalizzato.

In qualità di esperti del settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY affinché i progettisti di domani possano davvero iniziare a lavorare.

La norelem ACADEMY offre anche corsi di formazione tecnica, seminari e formazione sui prodotti.

(Caratteri spazi inclusi: 1.178)

Immagine:

Un’applicazione tipica degli elettromagneti sono le soluzioni di presa nell'automazione.

Immagine: norelem, AdobeStock Mimi/1564663817

Keywords: Elettromagneti, elettromagneti permanenti, fissaggio di pezzi, forza di tenuta, circuito a impulsi, sistemi di sicurezza, trasporto dei materiali, automazione

Deeplinks:

https://www.norelem.it/it/Product-overview/Flexible-standard-component-system/09000/Electromagnets/c/35948

https://www.norelem.it/it/Product-overview/Flexible-standard-component-system/09000/Electromagnets/Magnets-round-electromagnets/p/agid.36216

https://www.norelem.it/it/Product-overview/Flexible-standard-component-system/09000/Electromagnets/Magnets-rectangular-electromagnets/p/agid.36214

https://www.norelem.it/it/Product-overview/Flexible-standard-component-system/09000/Electromagnets/Magnets-round-permanent-electromagnets/p/agid.36220

https://www.norelem.it/it/Product-overview/Flexible-standard-component-system/09000/Electromagnets/Magnets-rectangular-permanent-electromagnets/p/agid.36215

Meta title: Forti, controllabili, affidabili: elettromagneti ed elettromagneti permanenti di norelem

Meta description: norelem amplia la sua gamma con elettromagneti ed elettromagneti performanti per il fissaggio sicuro dei pezzi elettromagnetici

Download-Area: http://www.koehler-partner.de/project/norelem-presseservice/

Azienda:

norelem S.r.l.

Via Enrico Fermi 9

35136 Padova

Tel.: +39 (0) 047 464 62 90

info@norelem.it

www.norelem.it

Ufficio stampa:

Köhler + Partner GmbH

Brauerstraße 42  21244 Buchholz i.d.N.

Tel. +49 (0) 4181 92892-0  Fax +49 (0) 4181 92892-55

rl@koehler-partner.de  www.koehler-partner.de